UART2 外部通信控制协议说明

主控 R1 固件 · 第三方设备 / 上位机联调版
基线：R1 / 41bcb10 · 更新日期：2026-07-17

本文件以当前主控源码为准。当前关键变化：业务 EEPROM 0x06 支持 Page2~Page11 范围批量读取；Page7/Page10 可通过独立 AreaCode 原始读取；业务写入 0x07 永久拒绝；业务/导航批量完成 ACK 均连续发送 3 次。

# 1. 文档定位与对接边界

本协议用于外部设备通过主控 USART2 控制运行参数、通道、泵、手柄、开口定位和急停，并读取实时状态、报警、软件版本及 EEPROM。

第三方设备只访问 UART2 协议层，不直接访问主控内部 I2C、任务、全局变量或物理 EEPROM 总线。

所有下行帧 TranCode=0x02；主控主动上传、数据返回和 ACK 的 TranCode=0x01。

普通控制先取得外部控制权；急停是安全例外，可在未取得外控时执行。

EEPROM 操作跟随当前选中的逻辑 A/B 通道；批量操作启动时锁定对应物理总线，中途切换通道不会串读或串写。

# 2. 硬件接口与串口参数

| 项目 | 当前值 | 源码依据 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外设 | USART2 | 外部通信任务独占 UART2 接收与发送 |
| TX | PD5 / AF7 | User/board/board.h：BOARD_UART2_TX_* |
| RX | PD6 / AF7 | User/board/board.h：BOARD_UART2_RX_* |
| 波特率 | 115200 | Src/usart.c：MX_USART2_UART_Init() 实际运行初始化值 |
| 数据格式 | 8N1 | 8 数据位、无校验、1 停止位、无流控 |
| 单帧上限 | 150 字节 | external_comm_protocol.h：EXTERNAL_COMM_MAX_FRAME_SIZE |
| 收包方式 | DMA + 软件 FIFO | 支持前导噪声、半包、粘包和连续多帧 |

接线必须交叉：外部设备 TX→主控 PD6(RX)，外部设备 RX←主控 PD5(TX)，并共地。先确认 TTL 电平，禁止把 RS-232 电平直接接入 MCU。

# 3. 固件配置修改入口

| 配置项 | 当前值 | 修改位置 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务周期 | 10 ms | User/Application/ExternalComm/external_comm_task.c：EXTERNAL_COMM_TASK_PERIOD_MS | 接收解析、看门狗和心跳调度基础节拍 |
| 心跳周期 | 100 ms | 同文件：EXTERNAL_COMM_HEARTBEAT_PERIOD_MS | 主控主动状态上传频率 |
| 批量逐页周期 | 30 ms | 同文件：EXTERNAL_COMM_BATCH_PAGE_PERIOD_MS | 0x06/0x09/0x0C 每页处理间隔 |
| 短超时停输出 | 2000 ms | 同文件：EXTERNAL_COMM_LINK_STOP_OUTPUT_TIMEOUT_MS | 停电机和泵，但暂保留外控权 |
| 长超时释放外控 | 10000 ms | 同文件：EXTERNAL_COMM_LINK_RELEASE_TIMEOUT_MS | 释放外控权并熄灭图标 |
| 本机退出静默重入 | 1000 ms | 同文件：EXTERNAL_COMM_LOCAL_EXIT_REARM_MS | 屏幕退出后拦截排队的旧保活 |
| 心跳输出串口 | UART2 | 同文件：EXTERNAL_COMM_HEARTBEAT_USE_UART10=0 | 改为1时心跳改从 UART10 发出，其他帧仍走 UART2 |
| 手柄联动注水泵 | 开启 | 同文件：EXTERNAL_COMM_UART5_INJECT_PUMP_FOLLOW_HANDLE_ENABLE=1 | 手柄运行时注水泵可跟随冷却 |
| RFID 统计扩展 | 开启时发 A6 v2 | User/Application/include/sscRFID.h：RFID_LINK_STATS_ENABLE | 关闭后不追加 A6 统计扩展 |
| UART2 波特率 | 115200 | Src/usart.c / CubeMX 工程配置 | 必须与上位机一致；不要只改 board.h 的模板值 |
| 帧长上限 | 150 | User/Application/include/external_comm_protocol.h | 同时限制 InforArea 最大 134 字节 |

# 4. 帧格式与 CRC16

| 偏移 | 字段 | 长度 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Head | 4 | 固定 D7 CA F8 F1 |
| 4 | TranCode | 1 | 01 主控上传；02 外部设备下发 |
| 5 | Length | 2 | 整帧总长度，大端；等于 16 + InforArea 长度 |
| 7 | FunCode | 1 | 命令或上传类别 |
| 8 | AreaCode | 1 | 对象、区域或页号 |
| 9 | InforCode | 1 | 下行固定 FF；ACK 中放结果码 |
| 10 | InforArea | N | 0~134 字节 |
| 10+N | CRC16 | 2 | 覆盖 TranCode 至 InforArea；CRC 高字节先发 |
| 12+N | Tail | 4 | 固定 BF C6 BC C4 |

CRC 初值 0xFFFF，反射多项式 0xA001，逐字节处理；算法等价于 CRC16/Modbus 位运算形式。

CRC 的计算输入不包含 4 字节帧头、CRC 本身和 4 字节帧尾。

解析顺序：搜索帧头→读取 Length→等待完整帧→校验帧尾→校验 CRC→分发业务。非法帧不刷新外控保活。

# 5. 外控授权、保活与安全状态机

| 阶段 | 主控行为 | 上位机建议 |
| --- | --- | --- |
| 未授权 | 设置、切换、普通启停返回 Busy；急停仍允许 | 先发 0x01 + 8字节授权码 |
| 授权成功 | ACK=DD/AA，进入外控互斥状态 | 推荐每 200ms 发送一次同一申请帧保活 |
| 合法下行 | 任一通过帧头/长度/尾/CRC的下行帧刷新链路计时 | 业务帧本身可充当保活 |
| 静默 2s | 停止电机和 A/B 泵输出，保留外控授权 | 提示链路风险并继续重连/保活 |
| 静默 10s | 释放外控权并清除外控在线显示 | 必须重新申请外控 |
| 主动退出 0xBB | 停止外控输出、释放权限并回 ACK | 停止保活；屏幕退出后需静默 1s 才可重新申请 |
| 急停 0x04/FF | 不依赖外控授权，立即执行安全停止 | 界面必须显著且防误触 |

# 6. 下行命令总表

| Fun | 用途 | Area | InforArea | 需外控 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 申请外部控制 | FF | 8字节授权码 | 否 | DD/AA 或 DD/AB、DD/BB |
| 02 | 设置运行值 | 01~04 | 1或2字节 | 是 | DD/01 或 DD/02 |
| 03 | 切换通道/方向/模式/刀具 | 01~05 | 0或1字节 | 是 | DD/01 或 DD/02 |
| 04 | 泵/手柄/定位/急停 | 01~08/FF | 无 | 除FF外是 | DD/03 或 DD/04 |
| 05 | 业务 EEPROM 单页原始读 | 01~0A | 无 | 否 | Fun01 数据帧或 DD/06 |
| 06 | 业务 EEPROM 范围批量读 | 起始实际页2~11 | 结束实际页1字节 | 否 | 逐页 Fun01 + 完成 DD/05×3 |
| 07 | 业务 EEPROM 写 | 任意 | 任意 | 不适用 | 固定 DD/06：[07,05]，不访问EEPROM |
| 08 | 导航 EEPROM 单页原始读 | 实际页12~128 | 无 | 否 | Fun01 数据帧或 DD/06 |
| 09 | 导航 EEPROM 范围批量读 | 起始实际页12~128 | 结束实际页1字节 | 否 | 逐页 Fun01 + 完成 DD/05×3 |
| 0A | 导航 EEPROM 单页写 | 实际页12~128 | 30字节 | 是 | DD/05 或 DD/06 |
| 0B | 读取主控软件版本 | FF | 无 | 否 | Fun04/AreaFF/InfoFF + 33字节 |
| 0C | 导航 EEPROM 范围批量写 | 起始实际页12~128 | 结束页+30字节模板 | 是 | 逐页 DD/05 + 完成 DD/05×3 |
| BB | 主动退出外控 | FF | 无 | 否 | DD/03，载荷BB |
| FA | 开放权限 | FF | 8字节权限码 | 否 | DD/FE 或 DD/FF |

# 7. 运行值、切换和控制命令

## 7.1 FunCode 0x02：设置运行值

| Area | 对象 | 载荷 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 当前手柄速度 | 2字节大端 | 例如3000=0B B8；运行中可动态更新 |
| 02 | 当前手柄频率 | 1或2字节大端 | 范围由业务校验 |
| 03 | A泵速度 | 2字节大端 | 只改设定，不等于启动 |
| 04 | B泵速度 | 2字节大端 | 只改设定，不等于启动 |

## 7.2 FunCode 0x03：切换设置

| Area | 对象 | 载荷 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 切换 A 通道 | 无；A 必须在线 |
| 02 | 切换 B 通道 | 无；B 必须在线 |
| 03 | 方向 | 01正转 / 02反转 / 03往复 |
| 04 | 控制模式 | 01脚踏 / 02手控 / 03外控 |
| 05 | 工具类型 | 01刨头 / 02磨头 |

## 7.3 FunCode 0x04：控制动作

| Area | 动作 | 关键条件 |
| --- | --- | --- |
| 01/02 | A泵启动/停止 | 启动需外控且A泵在线；冷却跟随可能继续保持泵运行 |
| 03/04 | B泵启动/停止 | 启动需外控且B泵在线 |
| 05/06 | 当前手柄启动/停止 | 启动需当前通道在线、无报警、刀具允许且速度有效 |
| 07/08 | 开口定位左/右 | 需有效当前通道和外控 |
| FF | 急停 | 安全例外，不要求外控 |

# 8. EEPROM 访问规则

业务 EEPROM 对外只读。任何 0x07 请求都固定返回不支持，绝不访问 EEPROM。只有导航 Page12~Page128 可写。

| 0x05 AreaCode | 实际页 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Page2 | 手柄适配信息区 |
| 02 | Page3 | 刀具信息区 |
| 03 | Page4 | 初始值信息区 |
| 04 | Page5 | 按键自定义区 |
| 05 | Page6 | 多档位调节区 |
| 09 | Page7 | 保留页，只读原始内容 |
| 06 | Page8 | 运行信息区 |
| 07 | Page9 | 外部编辑区 |
| 0A | Page10 | 保留页，只读原始内容 |
| 08 | Page11 | 出厂信息区 |

0x05、0x06、0x08、0x09 的读取都直接访问 EEPROM 原始 32 字节页，并向协议上传前 30 字节；不按页尾和校验过滤。

全 FF 空页是有效原始结果，应显示 30 个 FF；只有真实 I2C 访问失败才返回设备失败。

业务批量 0x06：AreaCode=起始实际页，InforArea[0]=结束实际页；合法范围 2~11，包含起止页。

导航单页及批量命令必须使用实际页号 12~128。上位机不要再使用1~117导航序号进行下发。

0x0A/0x0C 导航写需外控授权、手柄电机和 A/B 泵均停止；0x0C 对所有页复用同一份30字节模板。

# 9. 批量 EEPROM 时序与 ACK

| 事件 | 规则 |
| --- | --- |
| 启动条件 | 无其它批量任务；起止范围合法；当前通道有效；手柄和A/B泵均停止；写操作还需外控权 |
| 总线锁定 | 启动时快照当前通道对应物理 I2C，总线在本批期间不随通道切换改变 |
| 逐页节拍 | 每30ms处理一页 |
| 业务/导航批量读 | 每页成功上传 Fun01 数据帧；单页I2C失败发送 DD/06 后继续后续页 |
| 导航批量写 | 每页写成功发送 DD/05；任一页失败立即终止 |
| 运行中断 | 批量过程中若电机或泵开始运行，在下一页前终止并返回 Busy |
| 完成应答 | InforArea=[原批量FunCode, 起始实际页, 结束实际页]；同一成功ACK连续发送3次 |
| 忙冲突 | 批量期间其它单页或批量 EEPROM 命令返回 Busy；普通保活和控制帧仍可解析 |

上位机必须按页号集合接收，允许乱序、重复和完成 ACK 重复。收到三次相同完成 ACK 只能算一次完成，不能重复提交结果。

# 10. ACK 与失败原因

| ACK InforCode | 含义 | InforArea |
| --- | --- | --- |
| AA | 申请外控成功 | 通常无 |
| AB | 申请外控失败/忙 | [01, 原因] |
| BB | 授权码失败 | 通常无 |
| 01 | 设置/切换成功 | 对象及回显值 |
| 02 | 设置/切换失败 | [对象, 原因] |
| 03 | 控制成功 | 动作Area；退出外控时为BB |
| 04 | 控制失败 | [动作, 原因] |
| 05 | EEPROM成功 | 单页对象、逐页对象或批量完成三字节 |
| 06 | EEPROM失败 | [对象/命令, 原因] |
| FE | 权限开放成功 | 无 |
| FF | 权限开放失败 | 无 |

| 原因 | 含义 |
| --- | --- |
| 01 | InforArea 长度不符合命令要求 |
| 02 | AreaCode 或页范围非法 |
| 03 | 没有有效当前 A/B 通道 |
| 04 | 底层设备/I2C读写失败或设备未配置 |
| 05 | 命令不支持（业务写0x07固定使用） |
| 06 | Busy：运行中、已有批量任务、报警/互斥或未取得所需外控权 |

# 11. 主控主动上传

| Fun | Area | Info | 载荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 业务Area或FF | FF或实际页 | EEPROM 前30字节原始数据 |
| 03 | FF | 05 | 1字节报警码；报警变化触发，启动后先同步一次 |
| 04 | FF | FF | 33字节软件版本载荷：状态1字节 + Page1原始记录32字节 |
| AA | FF | FF | 动态心跳 InforArea |
| DD | FF | ACK码 | 按命令定义的回显、对象和原因 |

# 12. 心跳 FunCode 0xAA

主控默认每100ms主动发送。心跳只表示上行状态，不替代上位机向主控发送的下行保活。

基本段是动态长度：在线手柄会追加2字节原始型号；运行中会追加速度和驱动反馈电流；在线泵会追加类型、速度和11字节压力字段。

解析必须使用游标并根据前置在线/运行状态决定后续字段是否存在，禁止把心跳强制映射为固定C结构体。

| 顺序 | 字段 | 出现条件/长度 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A手柄在线 | 固定1 | 01在线/FF离线 |
| 2 | A原始型号 | A在线时2 | Page2 byte0~1 |
| 3 | B手柄在线 | 固定1 | 01/FF |
| 4 | B原始型号 | B在线时2 | Page2 byte0~1 |
| 5 | 当前通道 | 固定1 | 01 A / 02 B / FF无 |
| 6 | 运行状态 | 固定1 | 01待机/02运行/03未接入 |
| 7 | 方向 | 固定1 | 01正转/02反转/03往复/FF未知 |
| 8 | 实际速度+电流 | 运行时4 | 各2字节大端；电流单位0.01A |
| 9 | 脚踏在线 | 固定1 | 01/FF |
| 10 | A泵段 | 在线时15 | 状态1+类型1+速度2BE+压力11LE |
| 11 | B泵段 | 在线时15 | 同A泵 |
| 12 | 泵运行位图 | 固定1 | bit0 A、bit1 B；按实际输出判定 |
| 13 | A5刀具扩展 | 有有效刀具时 | A5 01 count + 每块20字节 |
| 14 | A6 RFID统计 | 宏开启时 | A6 02 02 + A/B各20字节 |

## 12.1 泵压力 11 字节

| 偏移 | 字段 | 长度 | 端序/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | RawCs1237 | 4 | 小端、有符号原始采样位模式 |
| 4 | WeightX10 | 4 | 小端，单位0.1g |
| 8 | ThresholdG | 2 | 小端，单位g |
| 10 | Seq | 1 | 压力下位机帧序号 |

## 12.2 A5 刀具扩展

| 块偏移 | 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | channel | 1 | 01 A / 02 B |
| 1 | source | 1 | 00 EEPROM Page3 / 01 RFID EPC |
| 2 | tool_type | 1 | 实际刀具类型 |
| 3 | diameter | 1 | 直径 |
| 4 | length | 2 | 大端 |
| 6 | angle | 1 | 角度 |
| 7 | default_speed | 2 | 大端 |
| 9 | min_speed | 2 | 大端 |
| 11 | max_speed | 2 | 大端 |
| 13 | default_flow | 2 | 大端 |
| 15 | direction | 1 | 00正/01反/02往复/FF未知 |
| 16 | reduction_ratio | 4 | 大端完整倍率 |

## 12.3 A6 RFID 链路统计 v2

| 块偏移 | 字段 | 长度 | 端序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | request_count | 4 | 大端 |
| 4 | valid_response_count | 4 | 大端 |
| 8 | lost_response_count | 4 | 大端 |
| 12 | invalid_frame_count | 2 | 大端 |
| 14 | monitor_completion_count | 4 | 大端 |
| 18 | confirmed_dropout_count | 2 | 大端 |

# 13. 软件版本读取 FunCode 0x0B

| 载荷偏移 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | status | 0表示有效；其它值表示Page1读写、页和、魔术字或格式异常 |
| 1..32 | Page1原始记录 | SWV1 + 格式号 + 最多8字节版本 + CRC算法 + 代码区起始/长度/CRC32 + 页和 |

请求必须 Fun=0x0B、Area=FF、Info=FF、无载荷。

版本记录代码区固定 0x08000000 / 0x00040000，CRC32 使用标准反射多项式 0xEDB88320。

主控读取前会同步当前 Flash 对应版本记录到板载 AT24C32 Page1。

# 14. 报警上传 FunCode 0x03 / InforCode 0x05

| 十进制 | 十六进制 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 无报警/报警解除 |
| 1 | 0x01 | 手柄未连接 |
| 2 | 0x02 | 手控已选择 |
| 3 | 0x03 | 脚踏已选择 |
| 4 | 0x04 | 电机过载 |
| 5 | 0x05 | 电机过载备用码 |
| 6 | 0x06 | 脚踏值异常 |
| 7 | 0x07 | UID异常 |
| 8 | 0x08 | 电机通信异常 |
| 9 | 0x09 | 霍尔异常 |
| 10 | 0x0A | A通道手柄型号/EEPROM校验异常 |
| 11 | 0x0B | 速度阈值或电机驱动板报警 |
| 12 | 0x0C | B通道手柄型号/EEPROM校验异常 |
| 14 | 0x0E | A/B通道手柄型号/EEPROM校验异常 |
| 15 | 0x0F | 泵压力堵塞 |

报警值变化时上传；同一报警保持不变不会每100ms重复发送。临时报警可保持约3秒后再上传0清除。上位机应保留代码、中文含义和时间戳。

# 15. 完整帧速查（可直接发送/比对）

| 场景 | 完整帧 | 判读 |
| --- | --- | --- |
| 申请外控（默认8字节） | D7 CA F8 F1 02 00 18 01 FF FF 11 22 33 44 55 66 77 88 53 1D BF C6 BC C4 | 等待DD/AA |
| 手柄速度3000 | D7 CA F8 F1 02 00 12 02 01 FF 0B B8 EE 8D BF C6 BC C4 |  |
| 手柄频率20 | D7 CA F8 F1 02 00 11 02 02 FF 14 44 25 BF C6 BC C4 |  |
| A泵速度100 | D7 CA F8 F1 02 00 12 02 03 FF 00 64 FF 8A BF C6 BC C4 |  |
| B泵速度100 | D7 CA F8 F1 02 00 12 02 04 FF 00 64 8B 8B BF C6 BC C4 |  |
| 切A通道 | D7 CA F8 F1 02 00 10 03 01 FF E9 B4 BF C6 BC C4 |  |
| 切B通道 | D7 CA F8 F1 02 00 10 03 02 FF 19 B4 BF C6 BC C4 |  |
| 方向正转 | D7 CA F8 F1 02 00 11 03 03 FF 01 B7 B4 BF C6 BC C4 |  |
| 方向反转 | D7 CA F8 F1 02 00 11 03 03 FF 02 B6 F4 BF C6 BC C4 |  |
| 方向往复 | D7 CA F8 F1 02 00 11 03 03 FF 03 76 35 BF C6 BC C4 |  |
| 控制模式外控 | D7 CA F8 F1 02 00 11 03 04 FF 03 B7 84 BF C6 BC C4 |  |
| 工具刨头 | D7 CA F8 F1 02 00 11 03 05 FF 01 B6 54 BF C6 BC C4 |  |
| 工具磨头 | D7 CA F8 F1 02 00 11 03 05 FF 02 B7 14 BF C6 BC C4 |  |
| A泵启动 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 01 FF 28 05 BF C6 BC C4 |  |
| A泵停止 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 02 FF D8 05 BF C6 BC C4 |  |
| B泵启动 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 03 FF 48 04 BF C6 BC C4 |  |
| B泵停止 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 04 FF 78 06 BF C6 BC C4 |  |
| 手柄启动 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 05 FF E8 07 BF C6 BC C4 |  |
| 手柄停止 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 06 FF 18 07 BF C6 BC C4 |  |
| 定位左 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 07 FF 88 06 BF C6 BC C4 |  |
| 定位右 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 08 FF 78 03 BF C6 BC C4 |  |
| 急停 | D7 CA F8 F1 02 00 10 04 FF FF 48 45 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page2 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 01 FF E8 54 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page3 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 02 FF 18 54 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page4 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 03 FF 88 55 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page5 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 04 FF B8 57 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page6 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 05 FF 28 56 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page7 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 09 FF 28 53 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page8 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 06 FF D8 56 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page9 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 07 FF 48 57 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page10 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 0A FF D8 53 BF C6 BC C4 |  |
| 读取业务Page11 | D7 CA F8 F1 02 00 10 05 08 FF B8 52 BF C6 BC C4 |  |
| 业务批量读Page2~11 | D7 CA F8 F1 02 00 11 06 02 FF 0B BC 65 BF C6 BC C4 |  |
| 业务批量读Page2~6 | D7 CA F8 F1 02 00 11 06 02 FF 06 79 A4 BF C6 BC C4 |  |
| 业务批量读Page7~11 | D7 CA F8 F1 02 00 11 06 07 FF 0B BD 75 BF C6 BC C4 |  |
| 业务写入（固定被拒绝示例） | D7 CA F8 F1 02 00 2E 07 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 BA BF C6 BC C4 | 主控返回DD/06 [07,05] |
| 读取导航Page12 | D7 CA F8 F1 02 00 10 08 0C FF BB C1 BF C6 BC C4 |  |
| 读取导航Page64 | D7 CA F8 F1 02 00 10 08 40 FF 7B F5 BF C6 BC C4 |  |
| 读取导航Page128 | D7 CA F8 F1 02 00 10 08 80 FF 7B A5 BF C6 BC C4 |  |
| 导航批量读Page12~128 | D7 CA F8 F1 02 00 11 09 0C FF 80 0C 47 BF C6 BC C4 |  |
| 导航批量读Page12~20 | D7 CA F8 F1 02 00 11 09 0C FF 14 A3 46 BF C6 BC C4 |  |
| 导航批量读Page120~128 | D7 CA F8 F1 02 00 11 09 78 FF 80 16 07 BF C6 BC C4 |  |
| 写导航Page12全00 | D7 CA F8 F1 02 00 2E 0A 0C FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 BF C6 BC C4 |  |
| 读取主控软件版本 | D7 CA F8 F1 02 00 10 0B FF FF 4B 75 BF C6 BC C4 |  |
| 批量写导航Page12~20全00 | D7 CA F8 F1 02 00 2F 0C 0C FF 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 C2 BF C6 BC C4 |  |
| 主动退出外控 | D7 CA F8 F1 02 00 10 BB FF FF AC 74 BF C6 BC C4 |  |
| 开放权限（默认8字节） | D7 CA F8 F1 02 00 18 FA FF FF 11 22 33 44 55 66 77 88 74 3B BF C6 BC C4 |  |
| ACK 外控成功 | D7 CA F8 F1 01 00 10 DD FF AA BF 54 BF C6 BC C4 |  |
| ACK 外控Busy | D7 CA F8 F1 01 00 12 DD FF AB 01 06 C0 AE BF C6 BC C4 |  |
| ACK 授权失败 | D7 CA F8 F1 01 00 10 DD FF BB B3 94 BF C6 BC C4 |  |
| ACK 设置成功-速度3000 | D7 CA F8 F1 01 00 13 DD FF 01 01 0B B8 46 74 BF C6 BC C4 |  |
| ACK 设置失败-Busy | D7 CA F8 F1 01 00 12 DD FF 02 01 06 E0 7E BF C6 BC C4 |  |
| ACK 控制成功-手柄启动 | D7 CA F8 F1 01 00 11 DD FF 03 05 6C 3D BF C6 BC C4 |  |
| ACK 控制失败-Busy | D7 CA F8 F1 01 00 12 DD FF 04 05 06 21 9C BF C6 BC C4 |  |
| ACK EEPROM成功-Page2 | D7 CA F8 F1 01 00 11 DD FF 05 01 0F 3F BF C6 BC C4 |  |
| ACK EEPROM失败-业务写禁用 | D7 CA F8 F1 01 00 12 DD FF 06 07 05 80 7C BF C6 BC C4 |  |
| ACK 权限成功 | D7 CA F8 F1 01 00 10 DD FF FE 40 55 BF C6 BC C4 |  |
| ACK 权限失败 | D7 CA F8 F1 01 00 10 DD FF FF 80 94 BF C6 BC C4 |  |
| 批量完成ACK Fun06 Page2~11 | D7 CA F8 F1 01 00 13 DD FF 05 06 02 0B 52 83 BF C6 BC C4 | 主控实际连续发送3次 |
| 批量完成ACK Fun09 Page12~128 | D7 CA F8 F1 01 00 13 DD FF 05 09 0C 80 56 F7 BF C6 BC C4 | 主控实际连续发送3次 |
| 批量完成ACK Fun0C Page12~20 | D7 CA F8 F1 01 00 13 DD FF 05 0C 0C 14 F8 E6 BF C6 BC C4 | 主控实际连续发送3次 |
| 报警 00 无报警/报警解除 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 00 E7 C4 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 01 手柄未连接 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 01 27 05 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 02 手控已选择 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 02 26 45 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 03 脚踏已选择 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 03 E6 84 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 04 电机过载 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 04 24 C5 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 05 电机过载备用码 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 05 E4 04 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 06 脚踏值异常 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 06 E5 44 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 07 UID异常 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 07 25 85 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 08 电机通信异常 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 08 21 C5 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 09 霍尔异常 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 09 E1 04 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 0A A通道手柄型号/EEPROM校验异常 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 0A E0 44 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 0B 速度阈值或电机驱动板报警 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 0B 20 85 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 0C B通道手柄型号/EEPROM校验异常 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 0C E2 C4 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 0E A/B通道手柄型号/EEPROM校验异常 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 0E 23 45 BF C6 BC C4 |  |
| 报警 0F 泵压力堵塞 | D7 CA F8 F1 01 00 11 03 FF 05 0F E3 84 BF C6 BC C4 |  |
| 最小心跳：A/B手柄离线、无通道、未接入、方向未知、脚踏离线、A/B泵离线、泵位图0 | D7 CA F8 F1 01 00 19 AA FF FF FF FF FF 03 FF FF FF FF 00 D7 6F BF C6 BC C4 |  |
| 业务Page2返回30字节全FF | D7 CA F8 F1 01 00 2E 01 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 87 92 BF C6 BC C4 | 全FF是有效原始结果 |
| 导航Page12返回30字节全00 | D7 CA F8 F1 01 00 2E 01 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 52 BF C6 BC C4 |  |

# 16. 接收实现与上位机容错要求

串口一次 read 不等于一帧。必须维护缓存，循环搜索 D7 CA F8 F1，按 Length 截取，校验尾和 CRC，再消费完整帧。

遇到前导噪声时丢到下一个帧头；遇到半包保留；遇到粘包循环解析；Length<16或>150应丢弃候选头并继续重同步。

批量页返回按页号存入映射，允许重复帧覆盖同页；完成 ACK 重复3次要去重；缺页应只补读缺失的连续区间。

CRC、Length或帧尾非法的心跳不能刷新压力、速度、在线状态或趋势曲线。

手动粘贴HEX解析只做离线分析，不得修改实时批量任务、授权状态或现场统计。

# 17. 推荐联调顺序

| 步骤 | 操作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 115200 8N1连接，先不下发 | 约100ms收到一次有效AA心跳 |
| 2 | 发送申请外控完整帧 | 收到DD/AA；失败时按原因处理 |
| 3 | 切目标A/B通道并等待心跳确认 | 当前通道字段正确 |
| 4 | 设置非零速度/泵速 | 收到DD/01，回显一致 |
| 5 | 启动手柄或泵 | 收到DD/03，心跳运行态变化 |
| 6 | 持续200ms保活 | 链路稳定，不触发2s停输出 |
| 7 | 停输出并测试EEPROM单页/批量读 | 原始30字节、页集合和完成ACK正确 |
| 8 | 取得外控、确认全停后测试导航写并读回 | 逐页ACK和读回一致 |
| 9 | 发送0xBB退出 | 收到DD/03载荷BB，停止保活 |
| 10 | 断链与急停测试 | 2s停输出、10s释放；急停任何状态均有效 |

# 18. 常见故障定位

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 有心跳但下行无ACK | 下行TranCode是否02、Info是否FF、Length是否整帧长度、CRC是否高字节先发 |
| 完全无数据 | 115200、TX/RX交叉、共地、电平、PD5/PD6、心跳串口宏是否改成UART10 |
| 申请外控Busy | 本机脚踏/手控占用、运行/报警、旧外控未释放 |
| 2秒后设备停转 | 上位机保活是否真正写入串口；仅接收心跳不算下行保活 |
| 业务写总失败 | 符合安全策略；0x07永久禁用，只能写导航页 |
| 全FF页被认为失败 | 上位机错误；固件已把全FF作为有效原始页 |
| 批量读完成仍显示缺页 | 检查按页集合接收、乱序/重复容错、完成ACK去重和缺页补读 |
| 心跳字段错位 | 是否按在线/运行条件动态推进游标，并正确识别A5/A6尾部扩展 |

# 19. 版本与维护记录

| 日期 | 基线 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-17 | R1 / 41bcb10 | 按最新源码重建协议文档；补齐0x06业务范围批量读、Page7/Page10原始读取、所有批量完成ACK×3、原始页读取不做页和过滤、2s/10s外控超时、A5/A6心跳扩展、软件版本和配置修改入口。 |